# TOR: งานบำรุงรักษาระบบ Solar Cell พร้อมระบบ PQM, EMS และ BESS

## 1. วัตถุประสงค์ของงาน

เพื่อให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV System) และระบบประกอบอื่น ๆ ได้แก่ PQM, EMS และ BESS ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และพร้อมใช้งานต่อเนื่อง โดยลดความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์และเพิ่มความแม่นยำในการบริหารพลังงานภายในอาคาร

## 2. ขอบเขตงานบำรุงรักษา (Scope of Work)

### 2.1 ระบบ Solar PV

• ตรวจสอบแผง PV, โครงสร้าง, การยึด, การกัดกร่อน และคราบสกปรก

• ตรวจสอบ Inverter, Event Log, การสื่อสาร และค่าการผลิตไฟฟ้า

• ทำความสะอาดแผง, ตรวจสอบแรงดัน, กระแส และอุณหภูมิขั้วต่อ

### 2.2 ระบบ PQM

• ตรวจสอบค่าที่วัดได้ เช่น Voltage, Current, Power Factor, THD

• ตรวจสอบการสื่อสารกับระบบ EMS และการสอบเทียบประจำปี

• บันทึกค่าความผิดปกติ เช่น Voltage Sag/Swell

### 2.3 ระบบ EMS

• ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทุกตัว (Inverter, PQM, BESS)

• ตรวจสอบ Dashboard, Database, Alarm และ Backup

• ตรวจสอบ Script การคำนวณและ Time Synchronization

### 2.4 ระบบ BESS

• ตรวจสอบแรงดัน, SOC, SOH และอุณหภูมิของ Battery Module

• ตรวจสอบโหมด Charge/Discharge และ Event Log ของ PCS

• ตรวจสอบการเชื่อมต่อ BMS – EMS และ Simulation Peak Shaving

## 3. ความถี่ในการบำรุงรักษา

| รายการ | รายเดือน | รายไตรมาส | รายปี |
| --- | --- | --- | --- |
| ตรวจสอบทั่วไประบบ Solar PV | ✅ | ✅ | ✅ |
| ล้างทำความสะอาดแผง |  | ✅ | ✅ |
| ตรวจสอบ Inverter / PQM | ✅ | ✅ | ✅ |
| ตรวจสอบ EMS / Communication | ✅ | ✅ | ✅ |
| ตรวจสอบระบบ BESS |  | ✅ | ✅ |
| ทดสอบ Simulation Peak Shaving |  |  | ✅ |
| รายงานผลและข้อเสนอปรับปรุง | ✅ | ✅ | ✅ |

## 4. ผลงานที่ต้องส่งมอบ (Deliverables)

• รายงานตรวจสอบประจำเดือน/ไตรมาส/ปี

• บันทึกค่าการผลิต, ประสิทธิภาพระบบ, และพลังงานสูญเสีย

• รายงานสรุปเหตุขัดข้อง (Event Log Summary)

• ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงระบบ

• เอกสารรับรองการสอบเทียบ (Calibration Certificate)

## 5. มาตรฐานอ้างอิง

• IEC 62446 – Grid connected PV system testing and maintenance

• IEC 62933 – Electrical Energy Storage Systems

• IEEE 519 – Harmonics Control

• มาตรฐาน กฟน./กฟภ. สำหรับระบบ Solar Rooftop

• มอก. 61727, มอก. 62116 (สำหรับ Inverter)